PROJET : COMPTAGE DE VARROA

Outils à disposition :

- ESP32-CAM

- Support caméra

- Feuille (460-380)

- Moteur pas à pas

- Roulement

- LCD

- Courroies

- Alimentation moteur

https://users.polytech.unice.fr/~pmasson/Enseignement-arduino.htm

https://github.com/makerbase-mks/MKS-StepStick-Driver

Suivie des séances :

1er cours : Nous avons essayé de visualiser une photo prise par la caméra. 
Nous nous sommes connectés au ESP32-CAM grâce au logiciel Arduino IDE. Installation de Arduino IDE pour accéder à la caméra du ESP32-CAM. La caméra possède un serveur web ou nous pouvons ainsi visualiser les photos prises par la caméra.

Nous avons également commencé le cahier des charges afin de définir les points importants du projet.

2ème cours :

Cahier des charges : Projet de comptage des varroas

Voici un cahier des charges détaillé pour le projet de comptage des varroas. Ce document formalisera les objectifs, contraintes et besoins spécifiques du projet et servira de référence tout au long de la réalisation.

1. Contexte et objectif

Le varroa est un parasite qui affaiblit les colonies d’abeilles en se nourrissant de leur hémolymphe. Le projet a pour objectif de développer un système de comptage des varroas automatique et à faible coût, basé sur l'utilisation d'une caméra et d'un microcontrôleur ESP32-CAM. Une feuille de papier sera placée sous la ruche pour collecter les varroas qui y tombent. Un système de reconnaissance sera mis en place à l'aide d'une caméra montée sur des axes motorisés, permettant de balayer l'intégralité de la feuille et de détecter les varroas recueillis.

2. Fonctionnalités principales

- Détection et comptage des varroas : Le système doit être capable d’identifier les varroas sur une feuille et de les compter avec précision.

- Stockage ou transmission des données : Les données de comptage doivent être stockées localement ou transmises à une interface utilisateur (application mobile ou web).

- Interface utilisateur : Système simple pour accéder aux résultats du comptage et aux images de la caméra via un LCD.

- Autonomie : Le système doit être économe en énergie pour fonctionner de manière autonome sur de longues périodes.

3. Contraintes techniques

Matériel :

- Utilisation de l’ESP32-CAM pour la capture d'images et l’analyse.

- Caméra capable de capturer des images de haute qualité dans des conditions d'éclairage variables (lumière naturelle et faible éclairage).

- La caméra doit être positionnée à une distance adéquate de la feuille pour capturer clairement les varroas.

- Utilisation d’un LCD qui permettra d’afficher le nombre de varroas sur la feuille

Logiciel :

- Utilisation du logiciel Arduino IDE afin de programmer l’ESP32-CAM

- Interface web intégrée pour accéder au flux vidéo en direct

Budget :

- Coût total limité pour que le système reste abordable pour les apiculteurs amateurs ou professionnels ainsi que les différentes écoles qui voudraient reprendre le projet.

- Utilisation de composants peu coûteux comme l'ESP32-CAM, avec une attention particulière aux options d’alimentation à bas coût.

4. Spécifications techniques

Caméra :

- 5Mpixels.

- Serveur Web pour récupérer les photos.

Microcontrôleur ESP32-CAM :

- Utilisation de la bibliothèque ESP32 pour gérer la caméra.

- Serveur web intégré pour la diffusion d'images en temps réel.

- Connexion Wi-Fi pour l'accès distant.

Algorithme de traitement d'image :

- Détection des objets de petite taille (varroas mesurant environ 1 à 1,5 mm).

- Différenciation entre les varroas et d'autres débris sur la feuille.

5. Étapes de réalisation

Phase 1 :

- Sélection des composants matériels (caméra, ESP32-CAM, alimentation).

- Conception du support pour la caméra (distance, angle, protection contre les intempéries).

Phase 2 :

- Programmation de l’ESP32-CAM pour la capture d’image et le flux vidéo en temps réel.

- Programmation de l’ESP32 afin de démarrer le moteur avec une carte d’alimentation

- Développement de l'algorithme de détection et de comptage des varroas.

Phase 3 :

- Création du support pour la caméra

- Installation des moteurs et des axes

- Installation et programmation du LCD

Phase 4 :

- Tests

6. Critères de réussite

- Précision du comptage des varroas supérieure à 90 %.

- Facilité d’installation et de maintenance pour un apiculteur non-technicien.

- Coût total de production faible

7. Livrables

- Système de comptage des varroas fonctionnel (hardware et software).

- Documentation utilisateur pour l’installation et l’utilisation du système.

- Rapport de tests détaillant les performances du système en conditions réelles.

DATASHEET & SCHEMA :